### Устройство и проверка резистивного тачскрина

Сенсорная резистивная панель состоит из двух склеенных прозрачных пластин, на внутренней поверхности которых нанесено проводящее покрытие - пленка окиси индия. Нижняя пластина обычно изготавливается из стекла, верхняя пластина представляет собой майларовую пленку, покрытую антибликовым слоем. Нижняя стеклянная часть крепится к дисплею.
Верхняя майларовая пленка обращена к пользователю и дополнительно покрыта слоем, устойчивым к химическим веществам и к царапинам. 
Между пластинами имеется изолирующий слой, представляющий собой сетку микроскопических, химически вытравленных стеклянных столбиков на нижней поверхности. При нажатии на верхнюю пленку происходит локальный прогиб и замыкание двух проводящих слоев. Контроллер при сканировании шин сенсора определяет координаты точки нажатия.
В большинстве случаев используются 4-проводные конструкции сенсорных панелей. Здесь используются две равнозначные проводящие поверхности: одна поверхность определяет положение координаты по оси Х (Х- / Х+), другая - по оси Y (Y- / Y+).

В некоторых тачскринах используется 8-контактный разъем с шагом между контактами 0,5 мм вместо наиболее распространенного шага 1,0 мм. Здесь также 4-проводная конструкция, но на каждую координату приходится по два параллельно соединенных контакта. Они совместимы, несмотря на разницу в шаге, так как контакты перекрываются по ширине. В некоторых случаях нужно слегка зашлифовать края разъема от тачскрина для точного позиционирования, если разъем дубликата слегка шире отверстия в гнезде на плате.

Контакты чаще всего запараллелены на самом разъеме, но в некоторых случая они соединяются в самом верху шлейфа при выходе из тачскрина.
Иногда встречаются резистивные 4-проводные тачскрины с дополнительными многоконтактными шлейфами-пустышками для имитации емкостного тачскрина. Это хорошо видно, и не стоит искать подобную панель, ставьте обычную, в соответствии с размером и координатами. 

Если же вам попался резистивный тачскрин с 10-контактным разъемом, то здесь также на каждую координату приходится сдвоенный контакт, плюс по краям разъема имеются по одному незадействованному контакту. В этом случае лучше отрезать концевик шлейфа от битой панели и припаять его с дубликату с помощью проводов или переходного разъема на 10 пин.

                                                 
Иногда на шлейфах дисплеев можно встретить другое обозначение шин:  XL - YB  - XR - YT. (Наше соответствие X1 - Y1 - X2 - Y2)
Это английская аббревиатура; X Left - Y Bottom - X Right - Y Top (X слева - Y снизу - X справа - Y сверху).
Иногда координаты Y обозначаются как YU / YD (Y Up (сверху) / Y Down (снизу).
В фирменных описаниях к дисплеям компании Innolux координата X1 является правой, а X2 является левой! Имейте это в виду при ремонте!
В некоторых случаях на шлейфах дисплеев указаны буквы T - L - B - R, что по нашему соответствию будет Y2 - X1 - Y1 - X2.

Сканирование производится за две фазы. В первой фазе к электродам проводящей пластины Х прикладывается тестовое напряжение, а проводящая поверхность пластины Y служит для съема потенциала, образованного резистивным делителем в точке касания. В процессе преобразования контроллер получает величину, пропорциональную координате по оси Х. Во второй фазе происходит симметричная процедура и получается вторая координата по оси Y.
  В 4-проводной схеме для равномерного распределения потенциала вдоль проводящей пленки, используются шунтирующие металлические торцевые полоски, нанесенные серебряной или медной пастой. Эти полоски видны по краям сенсорной панели, а пространство внутри них называется видимой областью сенсора.
Удельное сопротивление проводящих покрытий  -  от 220 до 500 Ом/см.кв. для верхней пленки и от 600 - 850 Ом/см.кв. для стеклянной подложки.

Перед установкой тачскрин рекомендуется проверить омметром. Если проверка прошла успешно, то необходимо проверить сенсор подключением в разъем либо точечной пайкой, если в устройстве нет разъема. Защитные наклейки при этом снимать не нужно. Такая мера облегчит обмен сенсора в случае выявления брака. Существует вероятность того, что причина неисправности была не в сенсорной панели (плохой контакт, замыкание, обрыв дорожек, неисправность контроллера, сбой ПО).

   Проверка омметром заключается в измерении сопротивления по каждой координате (контакты 1-3 (X1, X2) и 2-4 (Y1, Y2) соответственно). Прибор покажет величину сопротивления в несколько сотен Ом. Сопротивления по координатам обычно отличаются в 1,5 – 3 раза.
   Для проверки на замыкание щупы омметра подключаются к контактам разных координат. В этом случае омметр покажет бесконечность, а при касании пальцем по рабочей плоскости сенсора прибор покажет некоторое сопротивление.
   Если на стеклянной подложке появились трещины, то сенсор работать не будет, либо будет работать частично. В таком случае его следует заменить на новый.

Для определения рабочей поверхности существует несколько способов:
 - клеевой слой по периметру сенсора всегда расположен на нижней части, которая примыкает к дисплею
 - маркировка со стороны рабочей поверхности всегда читается слева направо (есть исключения, когда маркировка читается справа налево и перевернута зеркально; A613, A615, K213, K214, P117 ...)
 - нижняя часть сенсора в большинстве случаев стеклянная, если слегка постучать по ней металлическим предметом, то звук будет звонким, а при постукивании по рабочей стороне - звук будет глухим

На некоторых сенсорах изначально отсутствует клеевой слой, в этом случае применяется тонкий 2-сторонний скотч.
Существуют сенсоры без стеклянной подложки, с применением пластичного материала.

Если после подключения сенсор работает неадекватно (зеркально, частично), это может означать, что спутаны местами проводники какой-либо координаты. У разных производителей чередование контактов координат на шлейфе не совпадают. Вопрос решается правильной распайкой проводников, либо калибровкой (при определенном навыке).
На нашем сайте в описании к распространенным сенсорам указаны последовательности контактов на шлейфах. 
Базовой последовательностью считается такое чередование шин: X1 - Y1 - X2 - Y2.

На некоторых сенсорах проводники на шлейфе расположены перекрестно с помощью двухстороннего монтажа, в этом случае чередование контактов по координатам может отличаться от стандартного и при прямой замене сенсор работать не будет! В таких случаях необходимо выяснить разводку шин на шлейфе и перепаять проводники в соответствии с родной схемой. Имейте это в виду при проверке и замене !!!

При заказе сенсора на какое-либо устройство просьба присылать точные размеры оригинального тачскрина, а так же расположение, длину, шаг и направление контактов шлейфа. Фотография внешнего вида или ссылка на интернет-ресурс ускорят подбор.